МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем

трубопроводного транспорта

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей

РЕФЕРАТ

по дисциплине: Техническая термодинамика и теплотехника

на тему:

«Теплообменные аппараты и температурные режимы их работы

в установках алкилирования»

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы ________

________________________

(фамилия, имя, отчество)

ПРОВЕРИЛ:

________________________

________________________

Москва, 2026

Содержание

Введение	3

1. Назначение и сырьё установок алкилирования	4

2. Технологические схемы установок алкилирования	5

2.1. Сернокислотное алкилирование (H₂SO₄)	5

2.2. Фтористоводородное алкилирование (HF)	7

3. Химизм и термобарические условия процесса	9

4. Типы теплообменных аппаратов в установках алкилирования	11

4.1. Реактор-контактор с внутренним охлаждением	11

4.2. Холодильники и конденсаторы	12

4.3. Кипятильники и подогреватели колонн	13

4.4. Аппараты воздушного охлаждения	13

5. Теплоносители в установках алкилирования	14

6. Термобарические режимы теплообменного оборудования	15

7. Сравнительный анализ установок H₂SO₄ и HF	17

Заключение	18

Литература	19

Введение

Алкилирование изобутана лёгкими олефинами является одним из ключевых процессов нефтепереработки, обеспечивающим производство высокооктановых компонентов бензина — алкилата — без содержания ароматических углеводородов и олефинов. Алкилат характеризуется исследовательским октановым числом (RON) 93–98 и моторным октановым числом (MON) 90–94, что делает его незаменимым компонентом при производстве бензинов экологического класса 5.

В промышленности применяются главным образом два типа кислотного алкилирования: сернокислотное (катализатор — концентрированная H₂SO₄) и фтористоводородное (катализатор — безводный HF). Оба процесса являются высокоэкзотермическими и требуют интенсивного теплоотвода для поддержания оптимального температурного режима. Организация теплообмена в установках алкилирования — важнейшая инженерная задача, определяющая качество алкилата, расход катализатора и надёжность работы установки.

Цель настоящей работы — рассмотреть принципиальные технологические схемы установок сернокислотного и фтористоводородного алкилирования, охарактеризовать типы применяемых теплообменных аппаратов, теплоносители и термобарические режимы их работы, а также провести сравнительный анализ двух процессов с точки зрения организации теплообмена.

1. Назначение и сырьё установок алкилирования

Установки алкилирования предназначены для синтеза разветвлённых парафинов — главным образом изооктанов (2,2,4-триметилпентана и его изомеров) — путём взаимодействия изобутана с олефинами C₃–C₅ в присутствии кислотного катализатора. Суммарная реакция сернокислотного алкилирования изобутана бутиленом:

i-C₄H₁₀ + C₄H₈ → i-C₈H₁₈  (ΔH ≈ –84 кДж/моль)

Реакция экзотермична. Тепловой эффект на 1 т алкилата составляет порядка 1000–1300 МДж, что определяет необходимость мощной системы теплосъёма [1].

Сырьём служит бутан-бутиленовая фракция (ББФ) каталитического крекинга или коксования, содержащая н-бутилены (1-бутилен, 2-бутилен, изобутилен) и изобутан. Рекомендуемое мольное соотношение изобутан:олефин в зоне реакции — 6:1–12:1, что обусловливает необходимость рециркуляции большого количества изобутана и соответственно развитой системы разделения и теплообмена.

Производство алкилата в России составляет порядка 1,5 млн т/год. Российские НПЗ используют исключительно сернокислотный процесс, тогда как в мире широко распространены как H₂SO₄-, так и HF-установки [2].

2. Технологические схемы установок алкилирования

2.1. Сернокислотное алкилирование (H₂SO₄)

Принципиальная технологическая схема сернокислотного алкилирования (типовая установка 25-6) включает следующие основные блоки: реакционный (алкилатор-контактор), блок компрессии и охлаждения хладагента (изобутана), блок нейтрализации и промывки, блок ректификации (депропанизатор К-1, изобутановая колонна К-2, колонна алкилата К-3).

Свежее сырьё (ББФ) смешивается с рециркулирующим изобутаном и подаётся в алкилатор-контактор, представляющий собой горизонтальный реактор ёмкостного типа с внутренними трубными пучками охлаждения (испарителями изобутана). Концентрированная серная кислота (92–95 % масс.) подаётся через форсунки в зону контактирования [3].

Реакционная смесь (эмульсия кислота–углеводород) интенсивно перемешивается мешалками. Теплота реакции снимается за счёт испарения части изобутана внутри охлаждающих труб — испарительное охлаждение. Пары изобутана и пропана отводятся из реактора, сжимаются компрессором, конденсируются в конденсаторе и возвращаются в реактор. Температура в реакторе поддерживается в диапазоне –5…+5 °C.

Из отстойной секции алкилатора выводятся: кислотная фаза (возвращается на рециркуляцию) и углеводородная фаза. Углеводородная фаза после нейтрализации раствором NaOH и промывки водой направляется в блок ректификации [4].

В блоке ректификации последовательно работают:

— депропанизатор К-1: отделяет пропан (верхний продукт) от изобутана; снабжён конденсатором в верхней части и кипятильником в нижней;

— изобутановая колонна К-2: отделяет рециркулирующий изобутан от алкилата и н-бутана; имеет конденсатор, кипятильник и боковые теплообменники-охладители циркуляционного орошения;

— колонна К-3 (алкилатная): разделяет н-бутан и алкилат; снабжена кипятильником и конденсатором.

Изобутан из К-2 и нижнего продукта К-1 через рекуперативный теплообменник и дроссель возвращается в реактор в качестве хладагента. Рис. 1 схематично показывает поток тепла в системе.

Рис. 1. Принципиальная схема блока реакции сернокислотного алкилирования (K-1 — депропанизатор, K-2 — изобутановая колонна, K-3 — алкилатная колонна, Е — теплообменники, Х — холодильники)

2.2. Фтористоводородное алкилирование (HF)

Технологическая схема HF-алкилирования (процессы Phillips, UOP) отличается более компактным реакционным блоком и включает: реактор вертикального типа с рубашкой водяного охлаждения, отстойник (сеттлер), регенератор HF, изобутановую отпарную колонну (изострипперную), депропанизатор и алкилатную колонну.

Углеводородное сырьё смешивается с рециркулируемой кислотой HF и поступает в трубное пространство реактора. Охлаждающая вода подаётся в межтрубное пространство рубашки-кожуха реактора, поддерживая температуру реакции 20–40 °C. Давление в системе 0,7–1,4 МПа — достаточное для удержания HF и лёгких углеводородов в жидкой фазе [5].

Реакционный поток из реактора поступает в вертикальный отстойник, где разделяется на два слоя: нижний — кислотная фаза HF (возвращается в реактор), верхний — углеводородный (направляется на фракционирование).

Углеводородный поток проходит через теплообменник-подогреватель и поступает в изострипперную колонну. С верха колонны отбирается изобутан (рецикл в реактор), снизу — смесь алкилата и н-бутана. В регенераторе HF из углеводородного потока дополнительно извлекаются следы кислоты. Все колонны оснащены конденсаторами и кипятильниками [6].

Существенное отличие от H₂SO₄-схемы: охлаждение реактора осуществляется оборотной водой (а не хладагентом), что исключает дорогостоящую систему компрессии. При этом требуется надёжная система улавливания паров HF ввиду их высокой токсичности: все газовые потоки проходят через скрубберы с раствором KOH.

3. Химизм и термобарические условия процесса

Механизм алкилирования включает несколько стадий карбокатионных превращений. Инициирование цепи происходит при протонировании олефина кислотой с образованием вторичного карбокатиона, который затем обменивается гидрид-ионом с изобутаном, порождая третичный бутил-катион. Третичный катион присоединяется к следующей молекуле олефина, образуя разветвлённый С₈-катион, который после отщепления протона даёт 2,2,4-триметилпентан (октановое число ИМ = 100) или его изомеры [1].

Побочные реакции — полимеризация олефинов, деструкция, полиалкилирование — нежелательны. Их подавление достигается:

— поддержанием низкой температуры в реакторе (для H₂SO₄: 0…+10 °C, оптимум –5…+5 °C; для HF: 20…40 °C);

— высоким молярным избытком изобутана относительно олефинов (8:1–12:1 в зоне контакта);

— высокой концентрацией кислоты (H₂SO₄ ≥ 88 % масс., HF ≥ 85 % масс.) [2].

Давление в реакционной секции поддерживается выше давления насыщенных паров реакционной смеси для удержания всех компонентов в жидкой фазе. Для H₂SO₄-процесса рабочее давление составляет 0,2–0,5 МПа, для HF-процесса — 0,7–1,4 МПа. Повышенное давление HF-процесса обусловлено более высокой температурой процесса и летучестью HF.

Тепловой баланс реакционного блока H₂SO₄-установки (для типичной производительности 100 тыс. т/год):

Таблица 1.

Термобарические параметры реакционного блока установок алкилирования

| Параметр | H₂SO₄-процесс | HF-процесс |
| --- | --- | --- |
| Температура в реакторе | –5…+5 °C | 20…40 °C |
| Давление в реакторе, МПа | 0,2–0,5 | 0,7–1,4 |
| Концентрация кислоты, % масс. | 88–95 | 85–95 |
| Тепловой эффект, МДж/т алкилата | 1000–1300 | 900–1200 |
| Способ теплосъёма в реакторе | Испарение изобутана | Оборотная вода |

Из таблицы 1 следует, что оба процесса требуют интенсивного теплоотвода в реакционной зоне, однако способы его организации принципиально различаются: в H₂SO₄-процессе используется испарительное охлаждение хладагентом (изобутан), в HF-процессе — охлаждение оборотной водой.

4. Типы теплообменных аппаратов в установках алкилирования

4.1. Реактор-контактор с внутренним охлаждением

Центральным теплообменным аппаратом H₂SO₄-установки является реактор-контактор горизонтального типа (алкилатор). По конструкции он совмещает функции реактора и кожухотрубного теплообменника-испарителя. Внутри цилиндрического корпуса расположены горизонтальные пучки труб, по которым проходит сжиженный изобутан-хладагент. Вокруг труб циркулирует реакционная эмульсия кислота-углеводород, перемешиваемая импеллерными мешалками.

Конструкция контактора обеспечивает: высокую скорость теплопередачи (за счёт фазового перехода хладагента — испарения изобутана); равномерное распределение холода по всему объёму реакционной зоны; возможность регулирования температуры изменением давления испарения изобутана. Испарившийся изобутан (пар) отводится из реакторного пространства, сжимается в компрессоре до давления конденсации и возвращается в реактор жидким [3].

Число секций (контакторов) на одной установке — от 1 до 10, обычно 4–6. Площадь поверхности теплообмена одного контактора — 200–1500 м². Коэффициент теплопередачи при кипении изобутана — 800–1500 Вт/(м²·К).

В HF-установке реактор вертикальный, кожухотрубного типа: реакционная смесь (углеводороды + HF) движется по трубам снизу вверх, охлаждающая вода — по межтрубному пространству. Площадь поверхности охлаждения реактора — 100–400 м². Коэффициент теплопередачи — 600–1200 Вт/(м²·К) [6].

4.2. Холодильники и конденсаторы

В контуре хладагента H₂SO₄-установки предусмотрены: конденсатор паров изобутана после компрессора (кожухотрубный горизонтальный аппарат с охлаждением оборотной водой), промежуточные холодильники ступеней компрессора (также кожухотрубные, водяное охлаждение), сепаратор жидкого изобутана.

В блоке ректификации обоих процессов применяются конденсаторы-дефлегматоры на верху каждой ректификационной колонны. Они выполняются в виде кожухотрубных аппаратов с горизонтальным расположением, охлаждаемых оборотной водой. Температура конденсации в депропанизаторе — 40–55 °C (охладитель — вода), в изобутановой колонне — 50–60 °C (вода) [4].

Дополнительно применяются холодильники-доохладители продуктовых потоков (алкилата, н-бутана, пропана), выполняемые в виде кожухотрубных или пластинчатых аппаратов с водяным охлаждением. Для охлаждения кислоты (H₂SO₄) применяют специальные графитовые или стеклянные теплообменники, устойчивые к коррозионной среде.

4.3. Кипятильники и подогреватели колонн

Кипятильники (ребойлеры) ректификационных колонн обеспечивают подвод теплоты в нижней части колонны для испарения части жидкого остатка и создания парового потока, необходимого для ректификации. В установках алкилирования применяются:

— вертикальные кипятильники с паровым пространством (термосифонный тип): жидкость самотёком из куба колонны поступает в межтрубное пространство, нагревается водяным паром или горячим нефтепродуктом, частично испаряется и возвращается в колонну. Тип — кожухотрубный вертикальный (рис. 2);

— горизонтальные кипятильники с выносной камерой: применяются для депропанизатора, где теплоноситель — водяной пар при давлении 0,3–0,6 МПа, температура пара 140–165 °C [5].

Подогреватели питания колонн («питатели») нагревают сырьевой поток перед вводом в колонну, рекуперируя тепло горячих кубовых продуктов. Тип — кожухотрубные горизонтальные рекуператоры.

Рис. 2. Схема термосифонного кипятильника ректификационной колонны

4.4. Аппараты воздушного охлаждения

В современных установках алкилирования (особенно в южных регионах, где стоимость оборотной воды высока) применяются аппараты воздушного охлаждения (АВО) для конденсации паров изобутана из депропанизатора, доохлаждения алкилата и охлаждения рециклового потока. АВО представляет собой горизонтальный оребрённый трубный пучок с принудительной подачей атмосферного воздуха вентиляторами с электроприводом.

Преимущества АВО в сравнении с водяными холодильниками: отсутствие потребления оборотной воды, отсутствие загрязнений трубного пространства. Недостатки: зависимость от температуры наружного воздуха (летом охлаждение хуже), большие размеры и металлоёмкость. Достижимая температура охлаждения — на 10–15 °C выше температуры воздуха (обычно не ниже 45–55 °C в летний период) [4].

5. Теплоносители в установках алкилирования

Организация теплообмена в установках алкилирования предполагает использование нескольких теплоносителей, каждый из которых выполняет определённую функцию. В таблице 2 приведён перечень применяемых теплоносителей для каждого типа установки.

Таблица 2.

Теплоносители в установках алкилирования

| Теплоноситель | Тип установки | Функция | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Изобутан (хладагент) | H₂SO₄ | Охлаждение реактора | –5…–11 °C; 0,05–0,12 МПа |
| Оборотная вода | Оба | Конденсаторы, холодильники | 20–25 °C / 35–40 °C |
| Водяной пар | Оба | Кипятильники колонн | 0,3–0,6 МПа, 134–159 °C |
| Оборотная вода (охл. реактора) | HF | Охлаждение реактора | 20–25 °C / 30–35 °C |
| Горячие продуктовые потоки | Оба | Рекуперация тепла | 80–140 °C |
| Атмосферный воздух (АВО) | Оба | Конденсация, охлаждение | 20–45 °C (наружный воздух) |

Изобутан-хладагент (H₂SO₄-установка). Изобутан используется как хладагент в замкнутом холодильном цикле: жидкий изобутан поступает в испарители контактора, испаряется при давлении 0,05–0,12 МПа (температура кипения –5…–11 °C), паро-жидкостная смесь отводится из реактора, разделяется в сепараторе, пары сжимаются в многоступенчатом компрессоре до 0,5–0,7 МПа и конденсируются в конденсаторе с оборотной водой при 35–40 °C [3].

Оборотная вода применяется повсеместно: в конденсаторах ректификационных колонн, в промежуточных холодильниках компрессора (H₂SO₄), в охлаждающей рубашке реактора (HF), в холодильниках продуктовых потоков. Температура подачи 20–25 °C, возврата — 35–40 °C. Расход оборотной воды на установке производительностью 100 тыс. т/год алкилата — 500–800 м³/ч.

Водяной пар (0,3–0,6 МПа) используется в кипятильниках ректификационных колонн — депропанизатора и алкилатной колонны — в качестве греющего агента. Температура насыщенного пара при давлении 0,3 МПа — 134 °C, при 0,6 МПа — 159 °C. Пар обеспечивает равномерный нагрев за счёт конденсации с высоким коэффициентом теплоотдачи (8000–15000 Вт/(м²·К)) [5].

Горячие продуктовые потоки (рекуперация тепла). В современных энергоэффективных схемах установок алкилирования широко применяется рекуперация тепла: кубовый поток изобутановой колонны (алкилат + н-бутан, ~120–140 °C) используется для подогрева питания смежной колонны; паровой поток из верха алкилатной колонны используется для подогрева питания депропанизатора. Рекуперация позволяет снизить потребление пара и оборотной воды на 15–25 %.

6. Термобарические режимы теплообменного оборудования

Термобарический режим теплообменного оборудования установки алкилирования определяется функцией аппарата в технологической схеме и физическими свойствами обрабатываемых потоков. Анализ основных аппаратов приведён ниже.

6.1. Реакторный блок (испарители контактора)

В контакторах H₂SO₄-установки температурный режим определяется заданной температурой в зоне реакции: –5…+5 °C. Давление испарения изобутана регулируется автоматически (0,05–0,12 МПа) для поддержания данной температуры. Перепад температур между реакционной средой (+0 °C) и кипящим хладагентом (–10 °C) составляет ~10 °C, что обеспечивает достаточный тепловой напор для переноса 1000–1300 МДж/т алкилата [3].

В реакторе HF-установки охлаждение водой обеспечивает температуру 20–40 °C. Разность температур между реакционной смесью (~35 °C) и входящей водой (25 °C) составляет ~10 °C. Поверхность охлаждения рассчитывается из уравнения:

Q = k · F · Δtср

где Q — тепловая нагрузка реактора, кВт; k — коэффициент теплопередачи, Вт/(м²·К); F — площадь поверхности, м²; Δtср — средний температурный напор, °C.

6.2. Конденсаторы ректификационных колонн

В депропанизаторе конденсатор работает при давлении 0,8–1,2 МПа (изобутан-пропановая смесь). Температура конденсации изобутана при давлении 1,0 МПа — около 39 °C, что позволяет применять в качестве хладагента оборотную воду 25 °C. При недостаточном охлаждении оборотной водой (в жаркий период) требуется доохлаждение рассолом.

В изобутановой колонне давление 0,5–0,7 МПа, температура конденсации — 25–35 °C. Тепловая нагрузка конденсатора — наибольшая среди аппаратов ректификационного блока (до 30–50 МВт для крупной установки). Применяются многоходовые кожухотрубные конденсаторы с горизонтальным расположением [4].

В алкилатной колонне давление атмосферное или слабоповышенное (0,12–0,15 МПа), температура конденсации н-бутана ~20–25 °C, что требует применения охлаждённой воды (< 20 °C) или АВО с принудительной вентиляцией.

6.3. Кипятильники ректификационных колонн

Депропанизатор: кипятильник работает при температуре куба 60–80 °C, нагрев водяным паром 0,3 МПа (134 °C), тепловой напор ~60 °C. Тепловая нагрузка — 5–15 МВт. Применяется термосифонный вертикальный кипятильник типа ТНВК.

Изобутановая колонна: температура куба 120–145 °C, нагрев паром 0,6 МПа (159 °C). Тепловой напор ~15–25 °C. Нагрузка — наибольшая, 20–60 МВт. Часто применяется рекуперация: нагрев за счёт конденсации паров верха смежной колонны.

Алкилатная колонна: температура куба 150–175 °C, нагрев паром 1,0 МПа (180 °C) или горячей нефтяной фракцией. Тепловой напор ~10–25 °C [5].

В таблице 3 сведены термобарические режимы основных теплообменных аппаратов.

Таблица 3.

Термобарические режимы основных теплообменных аппаратов

| Аппарат | Температура, °C | Давление, МПа | Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- |
| Испаритель контактора (H₂SO₄) | –5…–11 (хладаг.) | 0,05–0,12 | Изобутан (кипение) |
| Реактор HF (рубашка охл.) | 20–35 (вода) | — | Оборотная вода |
| Конденсатор компрессора | 35–40 | 0,5–0,7 | Оборотная вода |
| Конденсатор депропанизатора | 40–55 | 0,8–1,2 | Оборотная вода |
| Конденсатор изобутановой кол. | 25–35 | 0,5–0,7 | Оборотная вода / АВО |
| Кипятильник депропанизатора | 60–80 (продукт) 134 (пар) | 0,3 (пар) | Водяной пар |
| Кипятильник изобутановой кол. | 120–145 (продукт) 159 (пар) | 0,6 (пар) | Водяной пар / рекуперация |
| Кипятильник алкилатной кол. | 150–175 (продукт) | 1,0 (пар) | Пар / горячий продукт |

7. Сравнительный анализ установок H₂SO₄ и HF

Анализ организации теплообмена в установках H₂SO₄- и HF-алкилирования позволяет выявить принципиальные отличия двух процессов и обозначить их достоинства и недостатки с термодинамической точки зрения.

Реакционный блок. В H₂SO₄-процессе для поддержания температуры реакции –5…+5 °C необходима система холодильного цикла с компрессором изобутана, что значительно усложняет и удорожает установку. Затраты электроэнергии на компрессию — 15–25 кВт·ч/т алкилата. HF-процесс при температуре 20–40 °C не требует холодильного цикла: охлаждение водой значительно дешевле и проще. Это является важным эксплуатационным преимуществом HF-процесса [6].

Тепловая нагрузка реакционного блока практически одинакова для обоих процессов (~1000–1300 МДж/т алкилата). Однако в H₂SO₄-процессе она снимается компрессорно-холодильной системой (теплосброс в конденсаторе при 35–40 °C), а в HF-процессе — непосредственно оборотной водой (теплосброс в градирне). С энергетической точки зрения HF-процесс эффективнее, так как не требует затрат на привод компрессора.

Ректификационный блок. В HF-процессе схема ректификации несколько сложнее: необходима дополнительная отпарная колонна для регенерации HF из углеводородного потока (изострипперная колонна). Это добавляет конденсатор и кипятильник по сравнению с H₂SO₄-схемой. Однако HF-колонна работает при более низкой температуре куба (80–100 °C вместо 120–145 °C для изобутановой колонны H₂SO₄-установки), что снижает энергопотребление.

Безопасность и экология. Одним из главных ограничений HF-процесса является высокая токсичность фтористого водорода: ПДК HF в воздухе рабочей зоны — 0,5 мг/м³. Утечки HF представляют серьёзную экологическую угрозу, что требует установки специальных систем улавливания (водяные орошаемые завесы, KOH-скрубберы). В связи с этим в США строительство новых HF-установок временно запрещено. H₂SO₄-процесс менее токсичен, но образует большое количество отработанной кислоты (100–160 кг H₂SO₄ на 1 т алкилата против 0,7 кг HF), что требует её регенерации или утилизации.

Таким образом, выбор между H₂SO₄- и HF-процессом определяется совокупностью факторов: климатическими условиями (для H₂SO₄-процесса критична низкая температура реакции), доступностью хладоагента, нормативными требованиями по безопасности и экологии, а также стоимостью регенерации отработанного катализатора.

Заключение

В ходе выполнения реферата рассмотрены принципиальные технологические схемы установок сернокислотного (H₂SO₄) и фтористоводородного (HF) алкилирования, охарактеризованы применяемые теплообменные аппараты, теплоносители и их термобарические режимы.

Сформулируем основные выводы.

1. Алкилирование — высокоэкзотермический процесс (1000–1300 МДж/т алкилата), требующий интенсивного теплосъёма. Теплообменные аппараты определяют не только тепловой, но и температурный режим, от которого напрямую зависит качество продукта — октановое число алкилата.

2. В H₂SO₄-установке центральным теплообменным аппаратом является реактор-контактор — совмещённый реактор и испаритель изобутана. Испарительное охлаждение обеспечивает поддержание температуры реакции в узком диапазоне –5…+5 °C, однако требует сложной и энергоёмкой компрессорной системы.

3. В HF-установке охлаждение реактора осуществляется более простым способом — оборотной водой, что возможно благодаря более высокой рабочей температуре (20–40 °C). Это делает HF-процесс энергетически предпочтительнее по потреблению электроэнергии.

4. Ректификационный блок обоих процессов оснащён типовыми кожухотрубными теплообменниками: конденсаторами-дефлегматорами и кипятильниками-термосифонами. Температурные уровни кипятильников (60–175 °C) соответствуют давлению водяного пара 0,3–1,0 МПа, что типично для нефтепереработки.

5. Рекуперация тепла внутри установки (использование горячих продуктовых потоков для нагрева питания колонн) является важным направлением повышения энергоэффективности и позволяет снизить потребление пара на 15–25 %.

6. Ключевое ограничение HF-процесса — высокая токсичность HF — обусловливает существенные дополнительные затраты на системы безопасности и нейтрализации, что вместе с экологическими требованиями ограничивает его распространение в России, где применяются исключительно H₂SO₄-установки.

Литература

1. Кириченко Н.Б. Автомобильные бензины, дизельные и другие виды топлива. – М.: Транспорт, 2006. – 271 с.

2. Хаджиев С.Н. (ред.) Производство высокооктановых бензинов. – М.: Химия, 2010. – 384 с.

3. Нефедов Б.К., Рябов В.А. Сернокислотное алкилирование изобутана бутиленами. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1998. – 80 с.

4. Лебедев Н.Н., Манаков М.Н. Химия и технология органического синтеза. – М.: Химия, 1991. – 592 с.

5. Жоров Ю.М. Термодинамика химических процессов: нефтехимический синтез. – М.: Химия, 1985. – 464 с.

6. Мотина Г.Л. Фтористоводородное алкилирование // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2008. – № 4. – С. 12–19.

7. ГОСТ 32513-2013. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с.

8. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

9. Установки алкилирования // Нефтегаз.ру. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti/141428/ (Дата обращения: 20 мая 2026 года)

10. Технологические схемы сернокислотного алкилирования // Studfile.net. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studfile.net/preview/11480991/ (Дата обращения: 20 мая 2026 года)